Opis Przedmiotu Zamówienia

„Zakup wraz z dostawą domku mobilnego na potrzeby

Schroniska dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku”

- TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Tryb podstawowy zgodnie z postanowieniami art. 275  pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”.

- Informacje o Zamawiającym

Schronisko dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku

reprezentowane przez Kierownika Schroniska Panią Annę Jaroszewicz

ul. Dolistowska 2

15-197 Białystok

tel.  85 675 37 00

Osoby do kontaktów:

- w sprawach merytorycznych:  Pani Anna Jaroszewicz, tel. 509 281 127,

- w sprawach proceduralnych: Pani Julita Chwiećko , tel. 792 793 113.

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Wymiary zewnętrzne 4mx10m, dopuszczalny odchył max. 30cm |
| 2. | Rozkład pomieszczeń (pożądany rozkład załączony poniżej): 2 oddzielne pomieszczenia po ok. 6-8m2, łazienka ok. 4-5m2, część wspólna z aneksem kuchennym ok. 18-19m2 |
| 3. | Konstrukcja jednomodułowa stalowo-drewniana |
| 4. | Izolacja termiczna: piana poliuretanowa min. 13cm w podłodze, dachu i ścianach zewnętrznych |
| 5. | Konstrukcja szkieletowa stalowa z profili min. 80x40x3mm w podłodze, dachu, ścianach zewnętrznych i min. 30x50x3mm w suficie |
| 6. | Konstrukcja podłogi, ścian i dachu z drewna i płyty OSB |
| 7. | Paraizolacja i wiatroizolacja w ścianach i dachu |
| 8. | Spód domku zabezpieczony blachą ocynkowaną |
| 9. | Dach wykonany z blachy w „rąbek”, kolor: grafitowy |
| 10. | Rynny i rury spustowe stalowe, w kolorze grafitowym |
| 11. | Elewacja wykończona panelami winylowymi w kolorze: dąb/jasny dąb |
| 12. | Obróbka stalowa drzwi i okien, parapety w kolorze grafitowym |
| 13. | Okna pcv dwuszybowe rozwierno-uchylne z nawiewnikami, kolor na zewnątrz: grafitowy, kolor wewnątrz: biały |
| 14. | Drzwi wejściowe zewnętrzne pcv szklone w całości |
| 15. | Podłoga wewnątrz domku z paneli MDF wykończona listwami przypodłogowymi |
| 16. | Podłoga w łazience – wykładzina PCV |
| 17. | Ściany wewnętrzne – konstrukcja drewniana i płyta OSB |
| 18. | Ściany wewnętrzne w łazience wykończone panelami przeznaczonymi do stref mokrych w kolorze: dąb/jasny dąb |
| 19. | Ściany wewnętrzne w pozostałych pomieszczeniach (poza strefą kuchenną) – panele ścienne MDF, kolor: biały |
| 20. | Ściany wewnętrzne w strefie kuchennej – panele przeznaczone do stref mokrych, kolor: biały |
| 21. | Sufit w łazience – panele przeznaczone do stref mokrych, kolor: biały |
| 22. | Sufity w pozostałych pomieszczeniach – panele MDF, kolor biały |
| 23. | Listwy przysufitowe drewniane, białe |
| 24. | Drzwi wewnętrzne MDF w okleinie białe |
| 25. | Zewnętrzne wyjścia instalacyjne dla wody, kanalizacji i zasilania elektrycznego domu pod podłogą |
| 26. | Kompletna instalacja wod-kan i elektryczna |
| 27. | Kompletne wyposażenie w kontakty, gniazda, łączniki |
| 28. | Tablica rozdzielcza bezpieczników |
| 29. | Gniazdo elektryczne zewnętrzne |
| 30. | Oświetlenie wewnętrzne punktowe LED – min. 19 szt. |
| 31. | Oświetlenie zewnętrzne, min 3 punkty świetlne |
| 32. | Klimatyzacja sterowana pilotem |
| 33. | Wentylacja mechaniczna w łazience oraz odpowietrzenie instalacji sanitarnej |
| 34. | Ogrzewanie – grzejniki elektryczne-olejowe |
| 35. | Grzejnik łazienkowy drabinowy – 1szt. |
| 36. | W pozostałych pomieszczeniach grzejniki panelowe – 3szt. |
| 37. | Bojler elektryczny o pojemności min. 55l w zabudowie szafkowej – 1szt. |
| 38. | Kabina prysznicowa 90x90cm z niskim brodzikiem |
| 39. | Miska WC wolnostojąca |
| 40. | Umywalka łazienkowa z baterią i szafką umywalkową podwieszaną, kolor biały |
| 41. | Szafka łazienkowa wisząca z lustrem |
| 42. | Przyłącza do pralki w łazience |
| 43. | Zabudowa pralki i bojlera, kolor: biały |
| 44. | Szafki kuchenne dolne w okleinie standard białe |
| 45. | Szafki kuchenne górne standard w okleinie dąb |
| 46. | Blat roboczy MDF kolor dąb z paskiem LED |
| 47. | Zlewozmywak z konglomeratu z baterią |
| 48. | Lodówko-zamrażarka w zabudowie, wys. min. 175cm |
| 49. | Elektryczna płyta grzewcza 4-palnikowa w zabudowie |
| 50. | Okap kuchenny teleskopowy zabudowany w górnych szafkach |
| 51. | Piekarnik w zabudowie |
| 52. | Zmywarka w zabudowie, min. 45cm |
| 53. | Szafa nr 1 o wymiarach min. 160x60cm, w okleinie, kolor: dąb |
| 54. | Szafa nr 2 o wymiarach min. 80c60cm, w okleinie, kolor: dąb |
| 55. | Transport, lokalizacja: Białystok |
| 56. | Ustawienie, wypoziomowanie i regulacja okien po posadowieniu |
| 57. | Instrukcja użytkowania |
| 58 | Karty Gwarancyjne |